1. A KÉMIAI ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG VAGY VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

1.1. Termék azonosítása:

Név: BIOREDUCT - antibakteriális koncentrátum

Nyilvántartási szám: keverék.

Termékkód: P

UFI kód: Q110-10SY-600G-SM29

1.2. A készítmény releváns felhasználásának és ellenjavallt felhasználásának azonosítása:

1.2.1. Használati kategória: Professzionális felhasználás.

1.2.2 Felhasználási előírások: A keveréket a következőkben használják: hűtő / padlófűtő rendszerekből, kondenzációs kazánokból vagy más, alacsony hőmérsékleten (60 ° C alatt) működő hőáramkörökből származó hőfolyadékok tisztítására, diszpergálására és bakteriosztatikus tartósítására

1.3. Vállalat / vállalkozás azonosítója:

| Vállalat neve: szállító Bioreduct | S.C. LABOREX S.R.L. PLOIESTI |
| --- | --- |
| Cím | Str. Mihai Bravu, nem. 206., 25B. O., 3. oldal Prahova megye, ROMÁNIA |
| Telefon / Fax: | 0040 244 518 760 / 0040 244 518 761 |
| Az FDS -ért felelős személy: | Kapcsolattartó:Anca Zvirid-0723 273 816 office@laborexromania.ro |

1.4. Sürgősségi telefon:

Sürgősségi hívószám                                                                                    112

| Nemzeti Közegészségügyi Intézet, Nemzetközi Egészségügyi Szabályozási és Toxikológiai Információk Hivatala | 0213183606 (Hétfő - péntek: 8: 00-15: 00) |
| --- | --- |
| Bukaresti Sürgősségi Klinika | 0215992300 / belül : 291 |
| Marosvásárhely Megyei Sürgősségi Klinika | 212111 / 211292 / 217235 |

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék osztályozása

A keverék a 3. pont szerinti összetételű oldat.

2.1.1 Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint

Osztályozás                                                                     Veszélyességi nyilatkozatok:

Lenyelve ártalmas: 4. kategória	                       H302- Lenyelve ártalmas.

Bőrmaró: 1B kategória                                              H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

Veszélyes a vízi környezetre: categoria 2                  H410- Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan

tartó károsodást okoz

2.2. Címkézés:

2.2.1 Veszélyt jelző piktogramok és szimbólumok: GHS07 és GHS09

Figyelmeztető szó: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok: H302: Lenyelve ártalmas.

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P101:                    Ha orvosi tanácsra van szüksége, tartsa kéznél a termék tartályát vagy címkéjét.

P102:                          Tartsa távol gyermekektől

P234:                          Csak az eredeti tartályban tárolja

P264: 			Használat után alaposan mosson kezet.

P273: 			Kerülje a környezetbe való szétszóródást.

P280: 			Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt / arcvédőt.

P302+P352: 		HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő szappannal és vízzel.

P305+P351+P338: 	SZEMBE KERÜLÉS: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. Szükség esetén              távolítsa el a kontaktlencséket, és tegye ezt könnyen. Folytassa az öblítést.

P337+P313: 		Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Forduljon orvoshoz.

P501:			A tartalmat / tartályt veszélyes hulladékba kell dobni.

3. ÖSSZETÉTEL / AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK:

| A keverék veszélyes összetevőinek neve | Koncentrációs tartomány [%] | Nr. CAS | NR. EC | Regisztrációs szám REACH | Osztályozás a Reg. 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quaternary ammonium compounds, benzyl C12-14 alchyldimetyl chlorides | ≤20 | 68424-85-1 | 270-325-2 | 01- 2119970550- 39 | H302 - Lenyelve ártalmas. H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz H410 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Aquatic Chronic 1, M = 1 |

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1 Az elsősegély -nyújtási intézkedések leírása:

Elsősegélynyújtás belélegzés esetén: a beteget friss levegőre kell szállítani; ha légzési nehézségei vannak, alkalmazzon mesterséges lélegeztetést vagy oxigénmaszkot; azonnali orvosi ellátás javasolt.

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés esetén: vegye le a szennyezett ruházatot; mossa le az érintett területet bő szappannal és vízzel ≈ 15 percig; orvosi ellátást biztosítanak. A szennyezett ruházatot újbóli használat előtt mossa ki. A munkaruhát nem viszik haza mosásra.

Elsősegélynyújtás szemmel való érintkezés esetén: azonnal ki kell öblíteni a szemet bő vízzel ≈ 15 percig, miközben a szemhéjak teljesen nyitva vannak; azonnali orvosi ellátást biztosítanak.

Elsősegélynyújtás lenyeléskor: igyon egy vagy két pohár vizet. VÉSZHELYZETBEN orvoshoz kell fordulni. Soha ne próbálja az eszméletlen személyt lenyelni.

4.2. A legfontosabb tünetek akut és krónikus expozíció esetén egyaránt:

Belélegzés esetén: a légutak irritációját okozza, amelyet fájdalom, gyulladás és esetleges égési sérülések kísérnek.

Szembe kerülés esetén: súlyos irritáció, a szaruhártya esetleges károsodása, égési sérülések.

Bőrrel való érintkezés esetén: égési sérülések.

Lenyelés esetén: a gyomor -bél traktus irritációját okozza, amelyet izzadás, hányás és esetleges égési sérülések kísérnek.

4.3A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés indikációi:

Ha bármilyen egészségügyi problémája van, vagy ha gyanítja, hogy a termék káros hatással lehet az egészségére, forduljon orvosához, és adja meg a biztonsági adatlapon szereplő adatokat. Az orvosi konzultáció előtt ellenőrizni kell a létfontosságú funkciókat (ellenőrizze a szívverést, végezzen mesterséges lélegeztetést, szívmasszázst stb.). Ha az érintett személy elveszíti az eszméletét, szállítsa őt egy idősek otthonába, stabil, fekvő helyzetben.

4.4. Minősített orvosi ellátás:

A következő esetekben szükséges: vörös vagy gyulladt bőr esetén, tartós szemirritáció, véletlen lenyelés esetén.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1 Oltóanyag:

Megfelelő oltóanyag: A tűz korlátozásához használjon speciális oltóanyagokat.

Tűzoltószerek, amelyeket nem szabad használni: nincs információ.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek:

Különleges veszélyek a tűzoltás során: Az égés során a következők mérgező füstöi keletkeznek: sósav, nitrogén -oxidok (Nox), kén -oxidok.

5.3 Tanácsok a tűzoltóknak:

Különleges védőfelszerelés tűzoltóknak: Viseljen önálló légzőkészüléket és védőruházatot.

További információk: Hűtse le a tartályokat / tartályokat vízsugárral.

Az expozíció minimálisra csökken. Ne lélegezze be a füstöt. Vizet tartalmaz maradékokkal.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESETI VESZÉLYEK ELLEN

6.1. A személyzet óvintézkedései:

Óvintézkedések a beavatkozásban nem részt vevő személyzet számára: Véletlen szivárgás esetén eltávolítják azokat a személyzetet, akik nem vesznek részt a beavatkozási műveletekben. Kerülje az érintkezést a terméket bőrrel, szemmel és ruházattal kell viselni, viseljen megfelelő védőfelszerelést (lásd 8. pont). Ne érintse meg a kiömlött terméket.

Óvintézkedések a beavatkozó személyzet számára: kerülje a szennyezett anyaggal való érintkezést; azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Megfelelő szellőzés biztosított.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Az anyag nem szennyezheti a talajvízszintet. A termék csatornahálózatba történő kiömlése megakadályozható.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

A szóró- és tisztítómaradványokat távol kell tartani az önkormányzati csatornáktól és a nyílt vízfolyásoktól. Szórja fel nedvszívó párnákkal vagy inert szilárd anyagokkal, például agyaggal vagy vermikulittal, és szívja fel a szennyezett anyagokat a megfelelő tartályokba hasznosítás vagy ártalmatlanítás céljából. Inaktiválja a szórási területet frissen készített 5% -os nátrium -hidrogén -karbonát -oldat és 5% -os nátrium -hipoklorit oldat segítségével. Az oldatot a szórt területtel kell felvinni, 10 térfogat deaktiváló oldat arányában a maradék szórások becsült térfogatára, a maradék hatóanyag deaktiválása érdekében. Hagyja hatni 30 percig. Öblítse le a területet bő vízzel, és öntse a vegyszergyűjtőbe (ha az megfelel a helyi eljárásoknak, engedélyeknek és előírásoknak). NE tegye a fertőtlenítő oldatot a hulladékvödörbe az abszorbeált termék inaktiválása érdekében. A szennyezett anyagok ártalmatlanítására vonatkozó információkat lásd a 13. SZAKASZ „Ártalmatlanítási szempontok” című szakaszában.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra:

További információk: lásd a 8.13.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelési óvintézkedések:

Védőintézkedések: kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

Általános munkahelyi higiéniai intézkedések: Kerülje a termék lenyelését és bőrrel és szemmel való érintkezését. A termék biztonságos kezeléséhez általános higiéniai intézkedésekre van szükség

foglalkozási, védőfelszerelés viselése. Ezek az intézkedések higiéniai intézkedéseket és megfelelő kezelési gyakorlatokat foglalnak magukban (pl. Rendszeres kézmosás).

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az összeférhetetlenséget is:

Tárolja szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz és jól szellőző helyen. Ne tárolja ezt az anyagot élelmiszer, élelmiszer vagy ivóvíz közelében.

További információk a tárolási feltételekről:

Az üres tartályok terméknyomokat tartalmaznak, következésképpen a munkavédelmi normákból származó összes intézkedést, valamint a termék címkéjén található figyelmeztetéseket be kell tartani. A lejárati idő csak az ajánlott tárolási feltételek mellett> 95% hatóanyag megtartása alapján:

Tárolási hőmérséklet:> = 1 ° C.

Tárolási hőmérséklet: <= 55 ° C

Inkompatibilitások: nincs információ.

7.3. Specifikus felhasználások: nincs információ.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1. Vezérlő paraméterek: Nem áll rendelkezésre

8.2. Expozíció ellenőrzése:

Technikai intézkedések: Csak megfelelő szellőzőrendszerrel rendelkező területeken használja.

Védőintézkedések: Ennek az anyagnak a tárolására és felhasználására szolgáló létesítményeket szemmosórendszerrel és biztonsági zuhanyzóval kell felszerelni.

Egyéni védelmi intézkedések:

Szem- / arcvédelem: Szemvédelem: Permetező szemüveg és arcvédelem (EN166).

Bőrvédelem: Viseljen védőfelszerelést.

Kézvédelem: A termék kezelésekor vegyszerálló kesztyűt kell viselni.

Légzésvédelem: Ennek az anyagnak a tipikus használata nem jár munkahelyi expozícióval, amely meghaladja az expozíciós határértékekre vonatkozó szakaszban található expozíciós határértékeket. Különleges munkakörülmények esetén, ahol a felsorolt ​​expozíciós határértékeket túllépik, védőmaszkot kell viselni.

Környezeti expozíció ellenőrzése: A nemzeti levegő- és vízvédelmi előírásoknak megfelelően.

9. A VESZÉLYES KÉMIAI ELŐKÉSZÍTÉS FIZIKIKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

9.1 Általános információk:

Megjelenés				             folyékony

Szín 					             kék

Szag                                                                 gyenge az illata

pH                                                                    7,0+/-0,5

Forráspont / tartomány

forráspontja			                         100 °C

Lobbanáspont				             éghetetlen

Alsó robbanási határ			             nem alkalmazható

Felső robbanási határ			             nem alkalmazható

Relatív sűrűség				 1,02+/-0,01

Vízben oldhatóság: 				 teljesen oldódó

Dinamikus viszkozitás		             1,200 mPa.s la 25,00 °C

Százalékos illékonyság 50°C 		             hiány

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reakciókészség: nincs adat.

10.2. Kémiai stabilitás: nincs adat.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: ajánlott tárolási feltételek mellett stabil.

10.4. Kerülendő körülmények: nincs adat.

10.5. Kerülendő anyagok: kerülje az érintkezést oxidálószerekkel, aminokkal, merkaptán redukálószerekkel.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: nitrogén -oxidok (NOx), kén -oxidok, sósav.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

11.1. Tájékoztatás a toxikológiai hatásokról

|  | Következtetéseket |
| --- | --- |
| Irritáció | A szemirritáció 24 óránál tovább tarthat. A bőrirritáció jelentős gyulladást okoz bőrpír, felfekvés vagy ödéma esetén. |
| Akut toxicitás | Tudományosan nem indokolt |
| Korrózió | Tudományosan nem indokolt |
| Túlérzékenységet | Tudományosan nem indokolt |
| Ismételt dózisú toxicitás | Tudományosan nem indokolt |
| Mutagenezis | Tudományosan nem indokolt |
| Rákkeltő | Tudományosan nem indokolt |
| Reprodukciós toxicitás | Tudományosan nem indokolt |

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Akut ökotoxicitás

A gerinctelenekre és algákra gyakorolt ​​krónikus toxicitás alapján a termék környezetre mérgező, H410.

Akut toxicitás a vízi környezetre:

Összetevők: 68424-85-1 Az ammónium, benzil (C12-C16) alkidimetil, kloridok kvaterner vegyületei

EC₁₀ / 72 óra 0,0025 mg / l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

EC₅₀ / 72 óra 0,02 mg / l (Selenastrum capricornutum) (OECD 201)

EC₅₀ / 48 óra 0,016 mg / l (Daphnia magna)

LC₅₀ / 96 óra (statikus) 0,85 mg / l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)

NOEC / 21 d 0,025 mg / l (Daphnia magna) (OECD 211)

NOEC / 28 d 0,0322 mg / l (pimephales promelas)

Értékelés:

Nagyon mérgező a vízi környezetre.

Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Toxicitás szervezetekre az iszapban

Összetevők: 68424-85-1 Az ammónium, benzil (C12-C16) alkidimetil, kloridok kvaterner vegyületei

EC₂₀ / 0,5 óra 5 mg / l (OECD 209)

Értékelés:

A koncentrációtól függően toxikus hatások lehetségesek az aktivált üledékes szervezetekre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Az elimináció foka:

A szerves anyagok gyors lebomlása:

Összetevők: 68424-85-1 Az ammónium, benzil (C12-C16) alkidimetil, kloridok kvaterner vegyületei

OECD 301 D Vizsgálat zárt edényben> 60% S 472

Értékelés: Az összetevő (k) gyorsan lebomlanak.

Viselkedés a szennyvíztisztító telepeken:

Összetevők 68424-85-1 Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil (C12-C16) alkidimetil, OECD kloridok 303 A: Aktivált iszap egységek> 90% S 1272

Értékelés: Az anyagok biológiailag lebonthatók / eldobhatók az aktív iszap egységekben.

12.3. Bioakkumulációs potenciál:

BCF / LogKow:

Összetevők: 68424-85-1 Az ammónium, benzil (C12-C16) alkidimetil, kloridok kvaterner vegyületei

OECD 305 Biokoncentráció: Átfolyó hal teszt 79: (hal)

OECD 107 LogKow (Shake Flask Method): 2,88 (n-oktanol / víz) S 2522

Értékelés: Nem halmozódik fel a szervezetekben

13. INTÉZKEDÉSEK A VESZÉLYES ANYAG / ELKÉSZÍTÉS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN

13.1. Ártalmatlanítási módszerek: A termék hulladéka veszélyes hulladék, és a hulladékra és a környezetvédelemre vonatkozó hatályos előírásoknak megfelelően kell kezelni. A termékmaradványok kezelése a 6.3. Fejezetben leírtak szerint történik. A veszélyes hulladékok kezelésére jogosult személynek kell lennie.

A hulladék kezelése az O.U.G. 78/2000 a hulladékkezelési rendszer vonatkozásában az azt követő módosításokkal és kiegészítésekkel; H.G. 128/2002 a hulladékégetésről; H.G. 856/2002 a hulladékgazdálkodás nyilvántartásáról és a H.G. által kitöltött, beleértve a veszélyes hulladékot tartalmazó jegyzék jóváhagyásáról. 210/2007; 2006 /12 / EK irányelv a hulladékokról és 1991 /689 / EGK irányelv a veszélyes hulladékokról.

13.2. A csomagolás kezelése: A termékre vonatkozó előírásokkal megegyező módon járjon el.

A csomagolást a H.G. A csomagolás és csomagolási hulladék kezeléséről szóló 621/2005.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A RID / ADR, IMDG / IMO kódex, IATA-DGR / IT-ICAO szerint ez a készítmény nem rendelkezik különleges szállítási szabályokkal.

15. AZ ALKALMAZANDÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. SZ. (EK) RENDELET Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag -ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről a Tanács 793/93/EGK rendelete és az 1448/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK, 93/105 irányelv / EK és a Bizottság 2000/21 / EK.

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1999 /45 / EK irányelve (1999. május 31.) a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

3. (EK) RENDELET. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EK) Nr. 1907/2006.

4. számú (EU) rendelet. A Bizottság 453/2019/EK rendelete (2010. május 20.) az (EK) rendelet módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

Nemzeti előírások:

5. GD 1408/2008 a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről.

6. GD 937/2010 a veszélyes készítmények forgalomba hozatalakor történő osztályozás, csomagolás és címkézés tekintetében.

7. 360/2003. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről.

8. A 263/2005. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. Sz. Törvény módosítására és kiegészítésére.

9. A 254/2011. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. Sz. Törvény 26. cikkének módosításáról.

10. Az 1222 /2010 -es sürgősségi rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67 /548 / EGK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 1272 /2008 / EK rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, ÉS 1999/45/EK, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

11. számú kormányhatározat. 398/2010 az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 398/2010.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1. A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövege.

H302: Lenyelve ártalmas.

H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

H410: Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

16.2. A fenti szakaszokban említett rövidítések magyarázata

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.

PEL: Megengedett expozíciós határ.

TLV: Küszöbérték.

TWA: Idővel súlyozott átlag.

CLP: Osztályozás az (EK) rendelet szerint. 1272/2008.

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról.

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítása.

IMDG: Veszélyes áruk nemzetközi tengeri szállítása. A veszélyes áruk nemzetközi tengeri kódexe.

ICAO / IATA: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet / Nemzetközi Közlekedési Szövetség

Aerian (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet / International Air Transport Association).

További információ:

Az ezen a lapon található információkat a kapcsolódó kockázatok bejelentése céljából mutatjuk be

a termék kezelése és használata. Ez a lap nem nyújt minőségi információkat

termék.

Ezek az adatok összhangban vannak az írás idején rendelkezésre álló információkkal és tapasztalatokkal, és kizárólag arra a termékre vonatkoznak, amely egyértelműen azonosítható a csomagoláson található címke szerint. Az információ nem alkalmazható más azonos vagy hasonló elnevezésű termékekre.

Ez a lap semmilyen módon nem mentesíti a felhasználót a tevékenységére vonatkozó összes utasítás ismerete és alkalmazása alól.