1. A KÉMIAI ANYAG / KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT VAGY VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Termékazonosító:

Név: INSTAL PROTECT korrózió- és szennyeződésgátló

Nyilvántartási szám: keverék

Termékkód: P

UFI kód: XS30-70VP-000A-XHQC

1.2 A keverék releváns felhasználásának és ellenjavallt felhasználásának azonosítása

1.2.1. Használati kategória: Professzionális felhasználás.

1.2.2 Felhasználási előírások: A keveréket réz-, acél- és alumíniumcsövek korrózióvédelmére használják, miközben megakadályozzák a lerakódások lerakódását a termikus anyagban.

1.3 A vállalat / vállalkozás azonosítása

| Cégnév : | S.C. LABOREX S.R.L. PLOIESTI |
| --- | --- |
| Cím : | Str. Mihai Bravu, nem. 206., 25B. O., 3. oldal Prahova megye, ROMÁNIA |
| Telefon / Fax: | 0040 244 518 760 / 0040 244 518 761 |
| Az FDS -ért felelős személy: | kapcsolatba lépni :Anca Zvirid-0723 273 816 office@laborexromania.ro |

1.4 Sürgősségi telefon

Sürgősségi hívószám                                                                                112

| Nemzeti Közegészségügyi Intézet, Nemzetközi Egészségügyi Szabályozási és Toxikológiai Információk Hivatala | 0213183606 (hétfő - péntek: óra 8 – 15 ) |
| --- | --- |
| Bukaresti Sürgősségi Klinikai Kórház | 0215992300 / belül: 291 |
| Marosvásárhely Megyei Sürgősségi Klinika | 212111 / 211292 / 217235 |

2. VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA

2.1. A keverék osztályozása

A keverék a 3. pont szerinti összetételű oldat.

2.1.1 Besorolás az 1272/2008/EK rendelet szerint

Osztályozás                                                 Veszélyességi nyilatkozatok

Akut toxicitás, 4. kategória                          H312: Bőrrel érintkezve ártalmas.

Bőrérzékenység, 1. kategória                      H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Szemirritáció, 2. kategória                          H319: Súlyos szemirritációt okoz.

2.1.1. további információ

Egészségügyi és környezeti veszélyek: normál használati körülmények között a keverék nem veszélyes. A nem megfelelő használat irritálhatja a bőrt, a szemet és a légutakat.

2.2. Címkézés:

Veszélyt jelző piktogramok és szimbólumok: GHS07

Figyelmeztető szó: VIGYÁZAT

Figyelmeztető mondatok                 H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

H317 - Allergiás bőrreakciót okozhat.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések

P102: Gyermekektől elzárva tartandó

P264: Használat után alaposan mosson kezet.

P280: Viseljen védőkesztyűt / védőruházatot / szemvédőt.

P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig, és szükség esetén vegye ki a kontaktlencsét, és tegye meg. Folytassa az öblítést.

P337 + P313 Ha a szemirritáció továbbra is fennáll: Orvoshoz kell fordulni

P501: A tartalom / edény megsemmisítése a helyi / regionális / nemzeti előírásoknak megfelelően3.

ÖSSZETÉTEL / ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

| A keverék veszélyes összetevőinek neve | Koncentrációs tartomány [%] | Nr. CAS | NR. EC | Regisztrációs szám REACH | Osztályozás a Reg. 1272/2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trietanolamin | 25 – 38 | 102-71-6 | 203-049-8 | 01-2119486482-31-0000 | H319 – categ.2 |
| hexánsav 6,6 ', 6 "-(1,3,5-triazin-2,4,6-triiltriimino) -trisz-IRGACOR L190 | 35 – 45 | 80584-91-4 | 279-505-5 | 01-2119974589-14-0000 | Besorolatlan |
| 1H-benzotriazol | 7 -15 | 95-14-7 | 202-394-1 | 01-2119982397-21-0000 | H302-categ .4 H319 – categ.2 H411 – categ.2 |

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

4.1. Az elsősegélynyújtási intézkedések leírása

Elsősegélynyújtás bőrrel való érintkezés esetén: Távolítsuk el a személyt a területről. Azonnal távolítsa el a szennyezett ruházatot és lábbelit. Mossa le az érintett területet szappannal és vízzel, majd alaposan öblítse le vízzel. Irritáció esetén használjon lágyító krémet, ha az irritáció továbbra is fennáll, forduljon szakemberhez.

Elsősegélynyújtás belélegzés esetén: Az érintett személyt vigyük friss levegőre, és tartsuk kényelmes légzési helyzetben, ha nehéz lélegezni, oxigént adunk be.

Ha szükséges, orvosi segítséget kérnek.

Elsősegélynyújtás szembe kerülés esetén: alaposan mossa le a szemét vízzel néhány percig. A kontaktlencséket eltávolítják (ha szükséges), és a mosást folytatják, ha az irritáció továbbra is fennáll, kérjen szakember segítségét.

Elsősegélynyújtás lenyelés esetén: öblítse ki a száját vízzel. Ne hánytassa, ne igyon. Azonnal orvosi segítséget kérnek.

4.2. A legfontosabb tünetek, akut és krónikus expozíció esetén is.

Belélegzés esetén: nincs ismert hatása

Szembe kerülés esetén: Szembe kerülve irritációt okoz

Bőrrel való érintkezés esetén: irritáció lép fel

Lenyelés: hányást, gyomorpanaszokat, légúti irritációt okozhat.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés indikációi

Lenyelés esetén az áldozatot kórházba szállítják. Tüneti kezelés és a funkcionális stabilitás biztosítása.

4.4. Minősített orvosi segítség

A következő esetekben szükséges: vörös vagy gyulladt bőr esetén, tartós szemirritáció, véletlen lenyelés esetén.

5. TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

5.1. Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag: Szén-dioxid, vízpermet, száraz vegyi por, alkoholálló hab.

Tűzoltószerek, amelyeket nem szabad használni: Ne használjon vízsugarat, mert habzást okozhat.

5.2. A készítményre vonatkozó különleges veszélyek

Expozíciós veszélyek: a keverék gyúlékony lehet magas hőmérséklet és / vagy nyílt láng hatására. A tűz hő hatására gyúlékony gőzök keletkezhetnek. Az égés során füst, mérgező gázok, szén -dioxid és irritáló gőzök szabadulnak fel.

5.3. Jelzések a tűzoltók számára

Védőfelszerelés tűzoltóknak: A tűzoltóknak önálló légzőkészüléket és megfelelő védőfelszerelést kell használniuk: sisakot, kabátot, nadrágot, csizmát és kesztyűt.

Egyéb információ: A károsodás elkerülése érdekében a tűznek kitett tartályokat hűtővízzel kell permetezni.

6. INTÉZKEDÉSEK BALESETI VESZÉLYEK ELLEN

6.1. A személyzet óvintézkedései:

Óvintézkedések a beavatkozásban nem részt vevő személyzet számára: Véletlen szivárgás esetén eltávolítják azokat a személyzetet, akik nem vesznek részt a beavatkozási műveletekben. Kerülje a termék bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését. Kerülje a rálépést azokra a felületekre, amelyekre a termék kiömlött (kerülje el a csúszást).

Óvintézkedések a beavatkozó személyzet számára: ennek megfelelően szellőztesse ki az érintett területet.

Az intervenciós személyzetnek megfelelő védőfelszerelést kell viselnie légzőkészülékkel (ha van ilyen). Minden gyújtóforrást eltávolítanak.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések:

Izolálja az érintett területet, hogy megakadályozza a termék talajba és felszíni vízbe való szivárgását. A kiömlött terméket zárt tartályokba gyűjtik, amelyek kezelése a

hatályos környezetvédelmi előírások.

6.3. Tisztítási módszerek:

A kiömlött folyadékot homokkal, földdel vagy más nedvszívó anyaggal borítják, és erőteljesen összekeverik a felszívódás elérése érdekében. Ha megengedett, a kapott elegyet hulladékégető üzemben égetik el. Az érintett területet vízzel le kell mosni az abszorbens keverékek tisztítása után. A szennyezett vizet biológiai tisztítótelepeken kezelik.

Különleges utasítások: Ne használjon éghető anyagokat adszorbens anyagként (pl. Fűrészpor). A tisztításból származó víz nem kerül a csatornába.

Az a terület, ahol a termék kiszivárgott, csúszós. Az abszorbens anyag szétterül.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

További információk: lásd a 8.13.

7. MANIPULARE ŞI DEPOZITARE

7.1. Kezelési óvintézkedések

Védőintézkedések: Ne lélegezze be a gőzöket, és kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést.

A termék kezelése során tilos a dohányzás és a nyílt tűzforrások használata.

Általános munkavédelmi intézkedések:

A termék biztonságos körülmények közötti kezeléséhez általános munkahigiénés intézkedésekre és védőeszközök viselésére van szükség. Tilos: dohányzás, evés és ivás a munkahelyen. A csere végén a használt ruhákat lecserélik. A szennyezett ruhákat csak mosás után szabad használni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az összeférhetetlenséget is

A terméket szorosan lezárt tartályokban, hűvös, száraz, szellőző helyen, hőtől, nedvességtől és összeférhetetlen anyagoktól távol kell tárolni. Az ajánlott tárolási hőmérséklet között van

150 C - 300 C.

Összeférhetetlenség: oxidáló anyagok, savak

7.3. Specifikus felhasználások:

Ellenőrizze az 1.2. Szakaszban meghatározott felhasználásokat.

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE / SZEMÉLYI VÉDELEM

8.1. Vezérlő paraméterek

Nincsenek konkrét korlátok.

8.2. Expozíció ellenőrzése

Az expozíció ellenőrzése: Normál használati körülmények között nincs szükség speciális szellőzésre. A kezelő expozíciójának korlátozása érdekében helyi szellőztetés vagy

kipufogó.

Légzésvédelem: Normál használati és szellőzési körülmények között nem szükséges légzőmaszk használata. Ha felesleges aeroszol vagy gőz fordulhat elő, használja

szerves anyagok elleni védelemre alkalmas légzőkészülék.

Kézvédelem: Viseljen vegyi védőkesztyűt.

Arc- / szemvédelem: Ha lehetséges a termékkel permetezni vagy permetezni, használjon vegyi védőszemüveget és / vagy teljes arcmaszkot. A munkaterületen

felszerelnek szemmosó eszközöket (szökőkutakat).

Bőrvédelem: A termék irritálja a bőrt. Annak érdekében, hogy a termék ne érintkezzen a bőrrel, ajánlott védőfelszerelést használni, beleértve a csizmát, a laboratóriumi kabátot. Evés, dohányzás vagy a munkahely elhagyása előtt mosson kezet vagy más testfelületet bő szappannal és vízzel.

Egyéb védelmi elemek: Zuhanyok, szökőkutak lesznek a munkaterületen.

A környezeti expozíció ellenőrzése: lásd a 6. szakaszt

9. A VESZÉLYES KÉMIAI KEVERÉK FIZIKIKÉMIAI TULAJDONSÁGAI

Általános információ

Megjelenés:                                                          tiszta homogén folyadék

Szín:                                                                     színtelen

Illat:                                                                     jellegzetes

Fontos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információk

pH:                                                                      7,5 ÷ 9,0

Gyulladási hőmérséklet:                                     > 1500C

Robbanási tulajdonságok:                                  Nem robbanásveszélyes

Oxidáló tulajdonságok:                                      Nem oxidáló

Sűrűség 200 ° C -on, [kg / dm3]:                       1,15 ± 0,05

Vízben való oldhatóság:                                     minden arányban elegyedik

10. A STABILITÁS REAKCIÓKÉPESSÉG

10.1. Reakció: A normál kifejezés kézi és tárolási körülmények között stabil.

10.2. Kémiai stabilitás: A termék normál kézikönyv és tárolási körülmények között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: Nem várható.

10.4. Kerülendő körülmények: hő, fény, nedvesség, fagy, nyílt láng.

10.5. Kerülendő anyagok: Oxidálószerek, savak, nitrátok, halogénezett anyagok

11. TOXIKOLÓGIA ÉS INFORMÁCIÓK

11.1. Tájékoztatás a toxikológiai hatásokról

A szervezetbe jutás lehetőségeki: lenyelés és közvetlen érintkezés

Orális toxicitás: LD 50 (patkányok): kb. 3200 mg / kg

Bőrön keresztüli toxicitás: LD 50 (nyulak)> 2000 mg / kg

Szemirritación: Súlyos szemirritación

Bőrirritáció: Bőrirritációt okoz

Vízi toxicitás: kerülje a vízbe és a szennyvízbe való kiömlést

12. ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

12.1 Akut ökotoxicitás

Rövid távú toxicitások:

Hal, LC50 = 104 mg / L (96 órás expozíció)

Daphnia magna EC50 83 mg / l (48 órás expozíció)

Megjegyzés: Halakra való krónikus toxicitás nem látható, mivel az anyag biológiailag lebontható.

12.2 A Perzisztencia is lebonthatóság

A termék biológiailag lebomló, könnyű

12.3. Bioakkumulációs képesség: Ez a termék nem bioakkumulatív.

12.4. In PBT- in in vPvB -értékelés eredményei

A termék nem perzisztens, nem halmozódik fel és nincs mérés hatása a környezetre.

13. INTÉZKEDÉSEK A KÉMIAI ANYAG / KÉSZÍTÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓAN VESZÉLYES

Ártalmatlanítási módszerek: Javasolt, amennyire csak lehetséges, elkerülni vagy minimalizálni a keletkezését

Pazarlás. Az üres tartályok termékmaradványokat tartalmazhatnak. Többlet termék vagy termék

a nem újrahasznosítható hulladékkezelésre jogosult vállalkozó kezeli. Pazarlás

hulladékkezelési rendszerrel kapcsolatos környezetvédelmi előírások rendelkezéseinek megfelelően kezelik

helyi és regionális szinten alkalmazható. A termék szóródása és talajba jutása elkerülhető,

vízfolyások, csatornahálózatok.

A hulladékot a GEO 78/2000 hulladékkezelési rendszerre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kezelik

törvény által jóváhagyott és módosított, a 27/2007 törvény által jóváhagyott GEO 61/2006 módosította és kiegészítette.

13.1. Csomagolás kezelése: Amennyire lehetséges, kerülje a hulladék keletkezését. Pazarlása

a csomagolást újra kell hasznosítani. Ha az újrahasznosítás nem lehetséges, akkor azt figyelembe veszik

elégetése vagy ártalmatlanítása a megfelelő hulladéklerakókban. A csomagolás kezelése megtörténik

a GD 621/2005 szerint, kiegészítve és módosítva: GD 1872/2006.

14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

A RID / ADR, IMDG / IMO kódex, IATA / IT-ICAO szerint ez a készítmény nem rendelkezik különleges szállítási szabályokkal.

15. AZ ALKALMAZANDÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

1. SZ. (EK) RENDELET Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag -ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről a 793/93/EGK tanácsi rendelet és az 1448/94/EK bizottsági rendelet, valamint a 76/769/EGK tanácsi irányelv és a 91/155/EGK, 93/67/EGK irányelv, 93 / 105 / EK és a 2000/21 / EK bizottsági határozatokat.

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1999 /45 / EK irányelve (1999. május 31.) a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.

3. (EK) RENDELET. Az Európai Parlament és a Tanács 1272/2008 (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az (EK) Nr. 1907/2006.

4. számú (EU) rendelet. A Bizottság 453/2019/EK rendelete (2010. május 20.) az (EK) rendelet módosításáról Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrációjáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH).

Nemzeti előírások:

5. GD 1408/2008 a veszélyes anyagok osztályozásáról, csomagolásáról és címkézéséről.

6. GD 937/2010 a veszélyes készítmények osztályozása, csomagolása és címkézése tekintetében.

7. 360/2003. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről.

8. A 263/2005. Törvény a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről szóló 360/2003. Sz. Törvény módosítására és kiegészítésére.

9. A 254/2011. Törvény a 360/2003. Sz. Törvény 26. cikkének módosításáról a veszélyes vegyi anyagok és készítmények rendszeréről.

10. Az 1222 /2010 -es sürgősségi rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67 /548 / EGK irányelvek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 1272 /2008 / EK rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításáról, ÉS 1999/45/EK, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

11. számú kormányhatározat. 398/2010 az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet rendelkezéseinek alkalmazására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 398/2010.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

16.1. A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövege

H312 - Bőrrel érintkezve ártalmas.

H317 - Allergiás bőrreakciót okozhat.

H319 - Súlyos szemirritációt okoz.

16.3. A fenti szakaszokban említett rövidítések magyarázata

PBT: Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező.

vPvB: Nagyon tartós és nagyon bioakkumulatív.

ADR: Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról

közúti (Európai megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról)

RID: Veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítása

IMDG: Nemzetközi tengeri veszélyes árukódex.

ICAO / IATA: Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet / Nemzetközi Közlekedési Szövetség

Aerian (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet / International Air Transport Association)

További információ

Az ezen a lapon található információkat a kapcsolódó kockázatok bejelentése céljából mutatjuk be

a termék kezelése és használata. Ez a lap nem nyújt minőségi információkat

termék.

Ezek az adatok összhangban vannak a cikk írásakor szerzett információinkkal és tapasztalatainkkal, és kizárólag arra a termékre vonatkoznak, amely a csomagoláson található címke alapján egyértelműen azonosítható. Az információ nem alkalmazható más, azonos vagy hasonló elnevezésű termékekre.